Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice

Responsabilité documentaire

| Action | NOM Prénom | Fonction | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rédigé par | MARTINET Théo KAUSS Léo DE OLIVEIRA DA SILVA Darren CRIME Kélyann | Technicien | 27/03/2026 | MT KL DODSD CK |
| Approuvé par | F. AUGEREAU G. N’KAOUA (IUT GEII Bdx) | Chef de projet | JJ/MM/AAAA | FA GN |
| Approuvé par | S. AROUL (Toy Corporation) | Client | JJ/MM/AAAA | SA |

Suivi des révisions documentaires

| Indice | Date | Nature de la révision |
| --- | --- | --- |
| 1 | 04/01/2016 | Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien. |
| 2 | 27/03/2026 | Première publication |

Documents de références

| Sigle | Référence | Titre | Rév. | Origine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [CDC] | KAH_CDC | Cahier des charges | 1 | Toy Corporation |
| [DDC] | KAH_DDC_EQ22 | Dossier de conception | 2 | IUT GEII Bdx |

Table des matières

1. Nature du document	3

2. Documents de fabrication du produit	3

2.1. Schéma électrique	4

2.2. Nomenclature	5

2.3. Typons	6

2.4. Plan de perçage	8

2.5. Schéma d'implantation	9

3. Processus de fabrication du produit	10

4. Matrice de conformité du produit	10

# Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

# Documents de fabrication du produit

Rédacteur : MARTINET Théo, KAUSS Léo, DE OLIVEIRA DA SILVA Darren, CRIME Kelyann, RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : MARTINET Théo, KAUSS Léo, DE OLIVEIRA DA SILVA Darren, CRIME Kelyann, RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : EMETTEUR

## Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : DE OLIVEIRA DA SILVA Darren, CRIME Kelyann,

Relecteur : MARTINET Théo, KAUSS Léo

Compétences GEII : sans objet

Exigences client vérifiées : SANS OBJET

Fichier : EMETTEUR

(Image disponible en cliquant sur schema_emtt_final.bmp.)

Figure 1: Schéma électrique de la carte électronique émetteur du Kart à Hélice

## Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : MARTINET Théo, KAUSS Léo, DE OLIVEIRA DA SILVA Darren, CRIME Kelyann, RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : MARTINET Théo, KAUSS Léo, DE OLIVEIRA DA SILVA Darren, CRIME Kelyann, RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées : SANS OBJET

Fichier : EMETTEUR

| Type | Report topologique | Valeur ou Référence | Caractéristiques secondaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance | R1 | 33 kΩ | THD - E24 +/-5% - 250mw |
| Résistance | R2 | 4,7 Ω | THD - E24 +/-5% - 250mW |
| Résistance | R3 | 750 Ω | THD - E48 +/-2% - 250mW |
| Résistance | R4 | 22 kΩ | THD - E48 +/-2% - 250mW |
| Résistance | R5 | 1 MΩ | THD - E24 +/-5% - 250mW |
| Condensateur | C1 | 22 pF | THD Condensateur céramique multicouche, 22 pF, 50 V, ± 5% |
| Condensateur | C2 | 22 pF | THD Condensateur céramique multicouche, 22 pF, 50 V, ± 5% |
| Condensateur | C3 | 1 nF | THD Condensateur céramique multicouche, 1000pF, 50V, ± 10%,X7R |
| Condensateur | C4 | 100 nF | THD Condensateur céramique multicouche, 0.1 µF, 50 V, ± 10%,X7R |
| Condensateur | C5 | 100 nF | THD Condensateur céramique multicouche, 0.1 µF, 50 V, ± 10%,X7R |
| Condensateur | C6 | 47 µF | THD Condensateur électrolytique, 47 µF, 50 V, Série FR, ± 20% |
| Condensateur | C7 | 100 nF | THD Condensateur céramique multicouche, 0.1 µF, 50 V, ± 10%,X7R |
| Condensateur | C8 | 100 nF | THD Condensateur céramique multicouche, 0.1 µF, 50 V, ± 10%,X7R |
| Condensateur | C9 | 47 µF | THD Condensateur électrolytique, 47 µF, 50 V, Série FR, ± 20% |
| Condensateur | C10 | 47 µF | THD Condensateur électrolytique, 47 µF, 50 V, Série FR, ± 20% |
| Condensateur | C11 | 100 nF | THD Condensateur céramique multicouche, 0.1 µF, 50 V, ± 10%,X7R |
| Connecteur | ACCU | CONN-SIL2 | Connecteur alimentation 2 broches |
| Connecteur | FLASH PROG | CONN-SIL4 | Connecteur programmation ISP |
| LED Infrarouge | DIR1 | TSAL6200 | Emetteur infrarouge, Haute Puissance, 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm) |
| LED Infrarouge | DIR2 | TSAL6200 | Emetteur infrarouge, Haute Puissance, 940 nm, 17 °, T-1 3/4 (5mm) |
| LED verte | DVERTE | HLMP-CM3A-Z10DD | LED, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V |
| Quartz | QUARTZ | AS-16000-18 | 16 MHz, Traversant, 10.3mm x 5mm, 50 ppm, 18 pF |
| Régulateur linéaire | REG LINÉAIRE | LM78L05ACZ | Régulateur de tension linéaire,3 broches, Entrée 7V à 30V, Sortie 5V et 0.1A |
| Microcontrôleur | U3 | ATMEGA328P | THD ATMEGA328P-PU MCU 8 bits, 20 MHz, 32 KB, 2 KB |
| Potentiometre Rectiligne | DIRECTION | 10K | Potentiomètre à glissière, Glissière, 10 kohm, ± 20%, 250 mW, Linéaire |
| Potentiometre Rectiligne | VITESSE | 10K | Potentiomètre à glissière, Glissière, 10 kohm, ± 20%, 250 mW, Linéaire |
| Transistor | Q1 | BC337 | NPN, 45 V, 800 mA, 625 mW |
| Interrupteur | INTER | JS202011 | Commutateur à glissière, DPDT, On-On, Traversant, Série JS, 300 mA |
| Bouton Poussoir | KLAXON | MCDTSA6 | MCDTSA-6, Commande latérale, Traversant, Bouton rond |
| Accumulateur | Lipo 2S |  | Pack de batterie (LiPo) 7.4 V 350 mAh Conrad energy 1344146 25 C Softcase fiche BEC femelle |
| Circuit imprimé double face | CI | CIF AB60 | Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm |

Figure 2: Tableau des composants du circuit de la carte électronique du Kart à Hélice

## Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : DE OLIVEIRA DA SILVA Darren, CRIME Kelyann

Relecteur : MARTINET Théo, KAUSS Léo

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : SANS OBJET

Fichier :EMETTEUR

(Images disponible en cliquant surtypon dessus miroir.bmp,typon dessous.bmp.)

Figure 3 – Typon dessus de la carte émetteur du Kart à Hélice (effet miroir)

Figure 4 – Typon dessous de la carte émetteur du Kart à Hélice (sans effet miroir)

Commentaires sur le document : 

Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

Figure 3 : Permet de vérifier le routage de la couche supérieure et la bonne disposition des pads pour les composants. Le typon confirme l’absence de court-circuits et la continuité des pistes.

Figure 4 : Montre le routage de la face inférieure. Ce document permet de vérifier la cohérence des pistes et leur compatibilité avec la couche TOP.

## Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur :DE OLIVEIRA DA SILVA Darren, CRIME Kelyann

Relecteur : MARTINET Théo, KAUSS Léo

Exigences client vérifiées : SANS OBJET

Compétences GEII : C1-35

Fichier : EMETTEUR

(Images disponible en cliquant sur plan percage miroir.bmp.)

Figure 5 – Plan de perçage de la carte émetteur du Kart à Hélice (effet miroir)

Commentaires sur le document :

30 th ≈ 0,8 mm ; 40 th ≈ 1mm ; 50 th ≈ 1,2 mm ; 60 th ≈ 1,5 mm. 

Figure 5 : Permet de contrôler le diamètre et l’emplacement des trous nécessaires à l’implantation des composants traversants. Vérifie que la carte est mécaniquement conforme.

## Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur :DE OLIVEIRA DA SILVA Darren, CRIME Kelyann

Relecteur : MARTINET Théo, KAUSS Léo

Exigences client vérifiées : SANS OBJET

Compétences GEII : C1-35

Fichier : EMETTEUR

(Images disponible en cliquant sur schema implantation dessus.bmp,schema implation dessous miroir.bmp).

Figure 6 – Implantation sur le dessus de la carte émetteur des composants du Kart à Hélice
(sans effet miroir)

Figure 7 – Implantation sur le dessous de la carte émetteur des composants du Kart à Hélice
(effet miroir)

Commentaires sur le document : 

Figure 6 : Vue de l’implantation des composants côté supérieur. Permet de valider leur position, leur orientation et l’adéquation avec le schéma électrique.

Figure 7 : Vue de l’implantation des composants côté inférieur. Permet de valider leur position, leur orientation et l’adéquation avec le schéma électrique. 

Les composants polarisés sont : C9 ,C6,C10,DIR1,DIR2,DVERTE,ACCU.

# Processus de fabrication du produit

Rédacteur : DE OLIVEIRA DA SILVA Darren, CRIME Kelyann

Relecteur : MARTINET Théo, KAUSS Léo

Exigences client vérifiées : HTUT4.pdf

Compétences GEII : C1-36

9 étapes clés permettent la fabrication d’une carte électronique :

- Imprimer les typons et les plans

- Insoler et révéler du circuit imprimé

- Graver la carte par oxydoréduction

- Insoler une deuxième fois

- Découper la carte

- Percer les trous nécessaires pour souder les composants

- Tester la continuité électrique de la carte

- Souder les composants sur la carte

- Vérifier  avant mise sous tension de la carte

# Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

| Exigence | Méthodes de développement | Paragraphes en lien avec l'exigence | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| EXIG_EMTT_DIMENSIONS | SANS OBJET | SANS OBJET | SANS OBJET |
| EXIG_EMTT_LOGO |  |  |  |