Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Thermomètre De Bain

pour bébé

+

Responsabilité documentaire

| Action | NOM Prénom | Fonction | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rédigé par | A.RADJI I.RADJI D.DE OLIVEIRA – DA SILVA K.CRIME | Technicien | 18/11/2025 | R.A R.I DODS.D C.K |
| Approuvé par | F. AUGEREAU A.ADEL (IUT GEII Bdx) | Chef de projet | JJ/MM/AAAA |  |
| Approuvé par | S. ABOU (Baby Corporation) | Client | JJ/MM/AAAA |  |

Suivi des révisions documentaires

| Indice | Date | Nature de la révision |
| --- | --- | --- |
| 1 | 04/01/2016 | Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien. |
| 2 | 18/11/2025 | Première publication |

Documents de références

| Sigle | Référence | Titre | Rév. | Origine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [CDC] | TDB_CDC | Cahier des charges | 1 | Baby Corporation |
| [DDC] | TDB_DDC_EQ23 | Dossier de conception | 2 | IUT GEII Bdx |

Table des matières

1. Nature du document	3

2. Documents de fabrication du produit	3

2.1. Schéma électrique	4

2.2. Nomenclature	4

2.3. Typons	6

2.4. Plan de perçage	8

2.5. Schéma d'implantation	8

3. Processus de fabrication du produit	10

4. Matrice de conformité du produit	11

# Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

# Documents de fabrication du produit

Rédacteur : RADJI Assia / RADJI Imân

Relecteur : DE OLIVEIRA – DA SILVA Darren / CRIME Kelyann

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier : ISIS/ARES_SAE_TDB_EQ23

## Schéma électrique

Référence du document : FAB_SCHEMA

Rédacteur : RADJI Assia / RADJI Imân

Relecteur : DE OLIVEIRA – DA SILVA Darren / CRIME Kelyann

Exigences client vérifiées : SANS OBJET

Fichier : ISIS/ARES_SAE_TDB_EQ23

Figure 1: Schéma électrique de la carte électronique de du thermomètre de bain

## Nomenclature

Référence du document : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : RADJI Assia / RADJI Imân

Relecteur : DE OLIVEIRA – DA SILVA Darren / CRIME Kelyann

Exigences client vérifiées : SANS OBJET

Compétences GEII : C1c-34

Fichier : ISIS/ARES_SAE_TDB_EQ23

| Type | Report topologique | Valeur ou Référence | Caractéristiques secondaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance | R1 | 680Ω | THD - E24 +/-5% - 250mw |
| Résistance | R2 | 1000 Ω | THD - E24 +/-5% - 250mW |
| Résistance | R3 | 4700 Ω | THD - E24 +/-5% - 250mW |
| Résistance | R4 | 22 000Ω | THD - E24 +/-5% - 250mW |
| Résistance | R5 | 750Ω | THD - E24 +/-5% - 250mW |
| Résistance | R6 | 300Ω | THD - E24 +/-5% - 250mW |
| Résistance | R7 | 150Ω | THD - E24 +/-5% - 250mW |
| Résistance | R8 | 1800kΩ | THD - E24 +/-5% - 250mW |
| Condensateur | C1 | 100 µF | THD - +/-20% - polarisé - 16V |
| Condensateur | C3 | 470µF | THD - +/-20 % - non polarisé - 16V |
| Amplificateur opérationnel | U1 | MCP6002 | 1 MHz, 0.6 V/µs, 1.8V à 6V, DIP, |
| Capteur de température | U3 | LM35 | ±0,5°C, 0 °C, 100 °C, TO-92 |
| Porte logique NOR | U5 | 74HC02 | 5,2 mA, 2 V à 6 V, DIP-14 |
| Régulateur linéaire | U6 | LM78L05ACZ | 5V 2µA |
| Connecteur | J1 | MH100 | T HE14 2,54mm 2 broches mâles |
| LED rouge | D1 | TLDR4900 | LED rouge (3mm), 20 mA, 1.8 V, 650 nm |
| LED verte | D2 | HLMP-Y801-JPP00 | LED verte Traversant, T-1 (3mm), 20 mA, 2.1 V, 572 nm |
| Led bleue | D3 | MP000436 | LED Bleue, Traversant, T-1 (3mm), 20 mA, 3.1 V, 467 nm |
| INTERRUPTEUR | SW1 | JS202011 | DPDT, On-On, Traversant, Série JS, 300 mA |
| Circuit imprimé double face | CI | CIF AB60 | Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm |
| Accumulateur | Lipo 2S |  | Pack de batterie (LiPo) 7.4 V 350 mAh Conrad energy 1344146 25 C Softcase fiche BEC femelle |

Figure 2: Tableau des composants du circuit de la carte électronique du TDB

## Typons

Référence du document : FAB_TYPONS

Rédacteur : DE OLIVEIRA – DA SILVA Darren / CRIME Kelyann

Relecteur : RADJI Assia / RADJI Imân

Exigences client vérifiées : SANS OBJET

Compétences GEII : C1c-35

Fichier : ISIS/ARES_SAE_TDB_EQ23

Figure 3 – Typon dessus de la carte du thermomètre de bain (effet miroir)

Figure 4 – Typon dessous de la carte du thermomètre de bain (sans effet miroir)

Commentaires sur le document : 

Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé. 

Figure 3 : Permet de vérifier le routage de la couche supérieure et la bonne disposition des pads pour les composants. Le typon confirme l’absence de court-circuits et la continuité des pistes.

Figure 4 : Montre le routage de la face inférieure. Ce document permet de vérifier la cohérence des pistes et leur compatibilité avec la couche TOP.

## Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : DE OLIVEIRA – DA SILVA Darren / CRIME Kelyann

Relecteur : RADJI Assia / RADJI Imân

Exigences client vérifiées : SANS OBJET

Compétences GEII : C1c-35

Fichier : ISIS/ARES_SAE_TDB_EQ23

Figure 5 – Plan de perçage de la carte du thermomètre de bain (effet miroir)

Commentaires sur le document : 

30 th ≈ 0,8 mm ; 40 th ≈ 1mm ; 50 th ≈ 1,2 mm ; 60 th ≈ 1,5 mm. 

Figure 5 : Permet de contrôler le diamètre et l’emplacement des trous nécessaires à l’implantation des composants traversants. Vérifie que la carte est mécaniquement conforme.

## Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur :DE OLIVEIRA – DA SILVA Darren / CRIME Kelyann

Relecteur : RADJI Assia / RADJI Imân

Exigences client vérifiées : SANS OBJET

Compétences GEII : C1c-35

Fichier : ISIS/ARES_SAE_TDB_EQ23

Figure 6 – Implantation sur le dessus de la carte des composants du thermomètre de bain

Commentaires sur le document : 

Figure 6 : Vue de l’implantation des composants côté supérieur. Permet de valider leur position, leur orientation et l’adéquation avec le schéma électrique.

# Processus de fabrication du produit

Référence du paragraphe : FAB_PROCESSUS

Rédacteur : RADJI Assia / RADJI Imân

Relecteur : DE OLIVEIRA – DA SILVA Darren / CRIME Kelyann

Exigences client vérifiées : SANS OBJET

Fichier : HTUT4.pdf
Compétences GEII : C1c-36

Neufs étapes clés permettent la fabrication d’une carte électronique :

- Imprimer les typons et les plans

- Insoler et révéler du circuit imprimé

- Graver la carte par oxydoréduction

- Insoler une deuxième fois

- Découper la carte

- Percer les trous nécessaires pour souder les composants

- Tester la continuité électrique de la carte

- Souder les composants sur la carte

- Contrôler avant mise sous tension de la carte

# Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

| Exigence | Méthodes de développement | Paragraphes en lien avec l'exigence | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| SANS OBJET | SANS OBJET | SANS OBJET | SANS OBJET |